# Halveringstid for gammahenfald af Ba*-137

## Data-analyse ved hjælp af Datalyse

Når Datalyse til Windows er startet, ser man Datalysevinduet på skærmen. Herfra vælger man apparater, indstiller apparater og gennemfører grafisk dataanalyse.

Fra Datalysevinduets menupunkt VIS  kan man åbne/lukke tabelvinduet og memovinduet.

Denne vejledning er skrevet til datafilen Ba-137.dat.

| ## Emne | ## Handlinger |
| --- | --- |
| Opgaven Ba137.dat åbnes | Filer Hent opgave |
| Vis tabel | Vis Tabel |
| Fratræk baggrund | Sæt cursor i søjle C Vælg forskrift for søjle b-23 |
| Tegn graf | Vælg graf, X-akse: søjle A, Y-akse, søjle C |
| Slet datapunkterne [1:6] på grafen | Træk med musen en ramme om punkterne Tryk på Delete tasten |
| Afbild aktiviteten på logaritmisk akse | Tryk på knappen Diff - ln anden akse 2: logaritmisk |
| Beregn den bedste rette linie | Tryk på knappen Reg OK I Datalyses statuslinie kan nu læses: ln(A) = -0.00428 t + 7.242 dvs. henfaldskonstanten er k = 0.00428 s-1 |
| Datalyses Memovindue åbnes | Vis Memo I memovinduet står: 1: [ 1: 37] : [65.0:425.0] : ln(A) = -0.00428 t + 7.242 a=0.99573, b=1397, T=162 |
| Rediger i memovinduet Skriv også navne og dato | Så teksten ser nogenlunde sådan ud: Gammahenfald af Ba* udmalket fra Minigenerator: Lineær regression på datapunkterne [1: 37] ln(A) = -0.00428 t + 7.242 henfaldskonstant k = 0.00428 s-1 Halveringstid T=162 s konstanter i eksponentialfunktion: a=0.99573, b=1397 |
| Luk Memovinduet | Luk memovindue |
| Udskriv graf og memo En kopi til hver holddeltager | I Datalyse vinduet vælges Filer udskriv Graf Udskriv memo |
| Ekstra for de der har tid: Tegn en modelkurve i grafvinduet f(t) = b · a^t f(t) = 1397 · 0.99573^t kontanterne b og a er skrevet i memo | Tryk på knappen f(t) Indtast i den øverste rude: 1397 · 0.99573x OK Tryk på knappen Diff - ln anden akse 1: lineær |
| Udskriv graf og memo En kopi til hver holddeltager | Graf kan kopieres til klippebord og indsættes i WORD. Det samme gælder tabel og memo. |

Carl Hemmingsen, Frederikssund Gymnasium